Museum Lijnvolger

Technische Documentatie

Mercedes-Benz Museum Stuttgart

Brecht Gullentops  |  2025-2026

1. Projectbeschrijving	3

1.1 Functionele Vereisten	3

2. Hardware Documentatie	4

2.1 Componentenlijst	4

2.2 Pin Definities ESP32	4

2.3 Spanningsdeler IR-Sensoren	5

2.4 Batterijmeting	5

2.5 PCB Ontwerp	6

3. Software Documentatie	6

3.1 Overzicht Codebestanden	6

3.2 Lijnvolglogica	7

3.3 Motoraansturing	7

3.4 Stop- en Herstarttimer	7

4. MQTT Configuratie	9

4.1 Broker Configuratie	9

4.2 MQTT Topics	9

4.3 Telemetry Payload	9

4.4 MQTT Gebruikers	9

5. Dashboard & Logging	11

5.1 InfluxDB	11

5.2 Grafana Dashboard	11

6. Foutdetectie & Herstelmechanismen	12

6.1 Batterijbewaking	12

6.2 Lijn Verloren	12

6.3 WiFi/MQTT Herstel	12

7. Productiehandleiding	13

7.1 Benodigde Software	13

7.2 Assemblage Stappen	13

7.3 IR-Sensor Kalibratie Procedure	13

7.4 MQTT Broker Setup (Raspberry Pi)	13

8. Projectreflectie	14

8.1 Week 5 - Logboek	14

8.2 Geleerde Lessen	14

# 1. Projectbeschrijving

Mercedes-Benz wil het bezoekersproces in hun museum in Stuttgart automatiseren door middel van zelfrijdende voertuigen. Bezoekers stappen aan het begin van de rondleiding in een autonoom wagentje dat hen door het museum leidt en aan het einde van de tour weer laat uitstappen. Vervolgens rijdt het wagentje automatisch terug naar het startpunt voor de volgende bezoeker.

De voertuigen volgen een vooraf bepaalde lijn op de vloer en vermijden obstakels op hun route. Een bezoeker kan op elk moment het voertuig tijdelijk stoppen via een drukknop. Alle voertuigen worden bewaakt via een centraal MQTT-monitoringsysteem met een webdashboard.

## 1.1 Functionele Vereisten

- Autonome navigatie via lijnvolging en obstakeldetectie

- Gebruikersinteractie via fysieke drukknop en MQTT-commando's

- Botsingspreventie en obstakelvermijding

- Batterijmonitoring en sensorgegevens via MQTT

- Logging en dashboard via InfluxDB en Grafana

- Foutdetectie en herstelmechanismen

# 2. Hardware Documentatie

## 2.1 Componentenlijst

| Component | Model | Aantal | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontroller | ESP32-WROOM-32 | 1 | Hoofdprocessor + WiFi/MQTT |
| IR-sensor | Digitaal 3-pin | 3 | Lijndetectie |
| Motordriver | SN754410NE | 1 | Motorsturing |
| DC-motoren | 6V DC | 2 | Aandrijving |
| Ultrasone sensor | HC-SR04 | 1 | Obstakeldetectie |
| Servo | SG90 | 1 | Ultrasone sensor draaien |
| Buck converter | Mini360 | 1 | 7.2V → 5V |
| Batterij | 7.2V LiPo/NiMH | 1 | Voeding |
| LED groen | 5mm LED | 1 | Batterij OK (>30%) |
| LED geel | 5mm LED | 1 | Batterij laag (<30%) |
| LED rood | 5mm LED | 1 | Batterij kritiek (<10%) |
| Drukknop START | Tactile button | 1 | Voertuig starten |
| Drukknop STOP | Tactile button | 1 | Voertuig stoppen |
| Weerstanden | 10K, 220, 20K, 3K3, 68K, 33K, 2K en 1K | 20 |  |

## 2.2 Pin Definities ESP32

| GPIO Pin | Functie | Component | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 34 | IR_L | IR-sensor links | ADC1_CH6 - input only |
| GPIO 35 | IR_M | IR-sensor midden | ADC1_CH7 - input only |
| GPIO 33 | IR_R | IR-sensor rechts | ADC1_CH5 - i/o |
| GPIO 19 | ENA | L298N motor A snelheid | PWM via ledcWrite |
| GPIO 18 | IN1 | L298N motor A richting |  |
| GPIO 5 | IN2 | L298N motor A richting |  |
| GPIO 16 | ENB | L298N motor B snelheid | PWM via ledcWrite |
| GPIO 4 | IN3 | L298N motor B richting |  |
| GPIO 2 | IN4 | L298N motor B richting |  |
| GPIO 15 | BTN_START | Startknop | INPUT_PULLUP |
| GPIO 26 | BTN_STOP | Stopknop | INPUT_PULLUP |
| GPIO 32 | BAT_PIN | Batterijmeting | ADC1_CH4 - spanningsdeler |
| GPIO 23 | LED_GREEN | Groene LED |  |
| GPIO 21 | LED_YELLOW | Gele LED |  |
| GPIO 22 | LED_RED | Rode LED |  |
| GPIO 14 | SERVO_PIN | Servo signaal |  |
| GPIO 25 | TRIG_PIN | HC-SR04 trigger |  |
| GPIO 27 | ECHO_PIN | HC-SR04 echo | Via spanningsdeler |

## 2.3 Spanningsdeler IR-Sensoren

De digitale IR-sensoren geven bij detectie van een zwarte lijn een spanning af van meer dan 3.3V, wat de ESP32 ADC-pinnen kan beschadigen. Daarom wordt per sensor een spanningsdeler geplaatst met 10KΩ en 15KΩ weerstanden.

Sensor signaal ──── 10KΩ ──┬──── ESP32 pin

│

15KΩ

│

GND

Berekening:

Wit  (2.0V): 2.0V × (15K / 25K) = 1.20V  ✓

Zwart(3.8V): 3.8V × (15K / 25K) = 2.28V  ✓

Beide waarden ruim onder 3.3V limiet

## 2.4 Batterijmeting

De 7.2V batterij wordt via een spanningsdeler (68KΩ + 15KΩ) teruggebracht naar een veilig niveau voor de ESP32 ADC. De delerverhouding is 3.06.

| Spanning | Percentage | LED Status |
| --- | --- | --- |
| 8.4V (vol) | 100% | Groen |
| 7.6V | 60% | Groen |
| 7.0V | 30% | Geel (< 30%) |
| 6.6V | 10% | Rood (< 10%) - STOP |
| 6.4V (leeg) | 0% | Rood - Noodstop |

## 2.5 PCB Ontwerp

Het PCB (Printed Circuit Board) is ontworpen in KiCad en integreert alle componenten op een compacte printplaat. De ESP32, L298N motordriver, spanningsdelers, IR-sensor connectors, drukknoppen en LED-indicatoren zijn rechtstreeks op de PCB aangesloten, wat de bekabeling vereenvoudigt en de betrouwbaarheid verhoogt ten opzichte van de breadboard-opbouw.

# 3. Software Documentatie

## 3.1 Overzicht Codebestanden

| Bestand | Beschrijving |
| --- | --- |
| lijnvolg_v2.ino | Volledige productiecode met WiFi, MQTT, lijnvolging, obstakel ontwijking en batterijmonitoring |
| lijnvolgtest_pivot_fade.ino | Testcode voor lijnvolging met pivot turns en fade acceleratie |
| ir_kalibratie.ino | Testcode voor IR-sensor kalibratie met majority vote filter |
| batterij_test.ino | Testcode voor batterijspanning en LED-indicatie |

## 3.2 Lijnvolglogica

De robot gebruikt 3 digitale IR-sensoren (links, midden, rechts) om een zwarte lijn op een witte ondergrond te volgen. De sensoren geven 1 bij detectie van een zwarte lijn en 0 bij een witte ondergrond.

Om valse detecties te filteren wordt een majority vote buffer gebruikt met een venster Q=4:

bool majorityVote(int* buf) {

int sum = 0;

for (int i = 0; i < Q; i++) sum += buf[i];

return sum > (Q / 2);  // meer dan helft = lijn

}

| Sensor L | Sensor M | Sensor R | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Rechtdoor (geen lijn zichtbaar) |
| 0 | 1 | 0 | Rechtdoor (op lijn) |
| 1 | 0 | 0 | Pivot links (links vooruit, rechts achteruit) |
| 0 | 0 | 1 | Pivot rechts (rechts vooruit, links achteruit) |
| 1 | 1 | 0 | Zachte bocht links |
| 0 | 1 | 1 | Zachte bocht rechts |
| 1 | 1 | 1 | Dwarslijn - stop 30 seconden |

## 3.3 Motoraansturing

De L298N motordriver wordt aangestuurd via PWM signalen via ledcWrite. Elke motor heeft twee richtingspinnen (IN1/IN2 en IN3/IN4) en één snelheidspinnen (ENA/ENB).

void setMotors(int leftSpeed, int rightSpeed) {

// Negatieve waarde = achteruit

if (leftSpeed >= 0) {

digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);

} else {

digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH);

leftSpeed = -leftSpeed;

}

ledcWrite(ENA, constrain(leftSpeed, 0, 255));

ledcWrite(ENB, constrain(rightSpeed, 0, 255));

}

## 3.4 Stop- en Herstarttimer

Bij een dwarslijn stopt het voertuig en herstart automatisch na 30 seconden. Bij een drukknop STOP of MQTT-commando stop is het een noodstop: het voertuig blijft gestopt tot een expliciet START-commando (knop of MQTT) wordt gegeven. Er is geen automatische herstart bij een noodstop.

// Stop activeren:

running         = false;

stopTimerActive = true;

stopTime        = millis();

// In loop() - auto herstart:

if (stopTimerActive && (millis() - stopTime >= 30000)) {

running         = true;

stopTimerActive = false;

}

# 4. MQTT Configuratie

## 4.1 Broker Configuratie

De MQTT-broker draait op een Raspberry Pi via Mosquitto. Authenticatie is verplicht.

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Broker IP | 192.168.1.154 |
| Poort | 1883 |
| Authenticatie | Verplicht (gebruikersnaam + wachtwoord) |
| Persistentie | /var/lib/mosquitto/ |
| Log | /var/log/mosquitto/mosquitto.log |

## 4.2 MQTT Topics

| Topic | Richting | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| museum/wagon/01/telemetry | ESP32 → Broker | Batterij, IR-waarden en status |
| museum/wagon/01/event/error | ESP32 → Broker | Foutmeldingen (lage batterij, vastgelopen) |
| museum/wagon/01/cmd/stop | Broker → ESP32 | Voertuig op afstand stoppen |
| museum/wagon/01/cmd/start | Broker → ESP32 | Voertuig op afstand starten |
| museum/system/broadcast/stop | Broker → Alle | Alle voertuigen tegelijk stoppen |

## 4.3 Telemetry Payload

{

"battery_v":   7.84,

"battery_pct": 72,

"ir_left":     0,

"ir_mid":      1,

"ir_right":    0,

"status":      "RIJDEN"

}

## 4.4 MQTT Gebruikers

| Gebruiker | Rol |
| --- | --- |
| wagon01 | Voertuig 1 ESP32 |
| wagon02 | Voertuig 2 ESP32 |
| wagon03 | Voertuig 3 ESP32 |
| telegraf | Data logging naar InfluxDB |
| dashboard | Grafana dashboard toegang |

# 5. Dashboard & Logging

## 5.1 InfluxDB

Alle telemetriedata wordt automatisch gelogd in InfluxDB via Telegraf. Telegraf luistert op het MQTT-topic en schrijft de data weg naar de database.

- Database: InfluxDB op Raspberry Pi

- Telegraf leest van museum/wagon/+/telemetry

- Data wordt elke 2 seconden gepubliceerd door elk voertuig

## 5.2 Grafana Dashboard

Het custom HTML/MQTT dashboard (dashboard/index.html) toont real-time data over alle voertuigen via WebSocket-verbinding met de MQTT-broker. Beheerders kunnen via het dashboard:

Figuur 3: Museum Lijnvolger V2 webdashboard — live sensordata, batterijstatus en wagenbeheer

- Batterijstatus van elk voertuig live volgen

- IR-sensorwaarden en rijstatus bekijken

- Waarschuwingen ontvangen bij lage batterij of foutmeldingen

- Voertuigen op afstand starten of stoppen via MQTT

# 6. Foutdetectie & Herstelmechanismen

## 6.1 Batterijbewaking

| Conditie | Status | Actie |
| --- | --- | --- |
| Batterij > 30% | Normaal | Groene LED aan, rijden |
| Batterij 10-30% | Waarschuwing | Gele LED aan, MQTT alert |
| Batterij < 10% | Kritiek | Rode LED, noodstop, MQTT alert |

## 6.2 Lijn Verloren

Als alle drie IR-sensoren geen lijn detecteren (status: LIJN_VERLOREN) stopt het voertuig veilig. Dit voorkomt dat het voertuig van de route rijdt bij een onderbroken lijn of slechte belichting.

## 6.3 WiFi/MQTT Herstel

Bij wegvallen van de WiFi of MQTT-verbinding stopt het voertuig automatisch en probeert het opnieuw te verbinden. Zodra de verbinding hersteld is, herstart het voertuig.

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

stopMotors();

running = false;

connectWiFi();  // Blokkeert tot verbonden

}

# 7. Productiehandleiding

## 7.1 Benodigde Software

- Arduino IDE met ESP32 board support

- Bibliotheken: WiFi, PubSubClient, ArduinoJson

- Board: ESP32 Dev Module (240MHz, 4MB Flash)

- Upload snelheid: 921600 baud

## 7.2 Assemblage Stappen

- PCB monteren en solderen

- IR-sensoren monteren op 3D-geprinte baseplates

- Spanningsdelers (10KΩ/15KΩ) plaatsen op IR-signaaldraden

- Buck converter instellen op 5V uitgang

- lijnvolg_v2.ino uploaden naar ESP32

- WiFi en MQTT configureren in de code

- IR-sensoren kalibreren via het blauwe wieltje

- Volledige systeemtest uitvoeren

## 7.3 IR-Sensor Kalibratie Procedure

- Upload ir_kalibratie.ino en open Serial Monitor (115200 baud)

- Draai het blauwe wieltje op de sensor zodat WIT = 0 en ZWART = 1

- Test door de sensor boven wit en zwart te bewegen - moet consistent wisselen

- Herhaal voor alle 3 sensoren

- Upload daarna lijnvolg_v2.ino voor de productie

## 7.4 MQTT Broker Setup (Raspberry Pi)

# Mosquitto installeren

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

# Gebruikers aanmaken

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd wagon01

sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwd wagon02

sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwd wagon03

sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwd telegraf

sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwd dashboard

# Broker herstarten

sudo systemctl restart mosquitto

# 8. Projectreflectie

## 8.1 Week 5 - Logboek

Periode: 20/4 – 23/5

| Wat ging goed? | Wat kan beter? |
| --- | --- |
| Custom 3D-geprinte baseplates voor IR-sensoren en motordrivers Line-following code werkt correct Goede componentkeuze en voorbereiding | Eerder beginnen met code schrijven Meer tijd plannen voor sensortesten |

## 8.2 Geleerde Lessen

- ADC1 pinnen gebruiken bij WiFi (ADC2 conflicteert met WiFi op ESP32)

- Spanningsdeler noodzakelijk voor IR-sensoren >3.3V signaal

- Majority vote effectiever dan moving average voor digitale sensoren

- WiFi.setSleep(false) stabiliseert ADC-metingen

- 3D-printen als oplossing voor maatwerk montage

- Testen en kalibreren van IR-sensoren vereist nauwkeurigheid

- Belang van stabiele voeding in robotica